Info

1. Perché scartare la T2? (Il problema dell'ambiguità del liquido)

Sebbene la T2 sia ottima per vedere l'edema (che appare bianco), ha un "difetto" fatale per la segmentazione automatica semplice: anche il liquido cerebrospinale (CSF) è bianco brillante.

- Il Problema: Se applichi una soglia (Otsu) o un Region Growing su una T2, l'algoritmo non riesce a distinguere tra l'edema tumorale (patologico) e i ventricoli cerebrali (sani). Finiresti per segmentare anche i ventricoli come se fossero tumore (Falsi Positivi).

- La Soluzione (FLAIR): La sequenza FLAIR è essenzialmente una T2 a cui è stato "spento" fisicamente il segnale dell'acqua libera. Usando la FLAIR, i ventricoli diventano neri, mentre l'edema resta bianco. Questo rimuove l'ambiguità alla radice, rendendo la segmentazione molto più robusta senza bisogno di maschere complesse per escludere i ventricoli.

2. Perché scartare la T1 nativa? (Il problema del basso contrasto)

La sequenza T1 senza mezzo di contrasto è ottima per l'anatomia, ma pessima per la patologia.

- Il Problema: In T1 nativa, il tessuto tumorale appare spesso "isointenso" (dello stesso colore grigio) o leggermente "ipointenso" (un po' più scuro) rispetto alla materia grigia sana. I bordi sono sfumati e non c'è un salto netto di intensità dei pixel.

- Conseguenza per gli algoritmi:

  - Canny (Edge-based): Non troverebbe bordi forti perché il gradiente è debole.

  - Region Growing: "Sborderebbe" facilmente nel tessuto sano perché non c'è una barriera di intensità netta che fermi la crescita della regione.

- La Soluzione (T1-Gd): L'aggiunta del contrasto illumina artificialmente il tumore, creando quel salto netto di intensità necessario affinché i tuoi algoritmi funzionino correttamente.

Sintesi per il Report

Puoi inserire una frase del genere per chiudere il cerchio sulla selezione dei dati:

"Le sequenze T2-pesate e T1 native sono state escluse dalla pipeline di segmentazione primaria per ridurre i falsi positivi e migliorare la robustezza degli algoritmi tradizionali. Nello specifico, la T2 presenta una sovrapposizione di intensità tra edema e liquido cerebrospinale (CSF) che confonderebbe le tecniche di thresholding globale. La sequenza FLAIR risolve tale ambiguità sopprimendo il segnale del CSF. Analogamente, la T1 nativa offre un contrasto insufficiente tra tessuto neoplastico e parenchima sano, rendendo inefficaci gli approcci basati sul gradiente (edge-detection), problema superato dall'uso della T1-Gd che esalta i confini della lesione attiva."

Installare Image processing toolbox matlab per leggere file nii

FASE 1: Acquisizione e Selezione dei Dati

Obiettivo: Giustificare tecnicamente la scelta dei dati di input, dimostrando di aver compreso la fisica della Risonanza Magnetica (MRI).

- Caricamento del Dataset:

  - Cosa: Utilizzi il dataset Medical Decathlon (Task01 - Brain Tumor).

  - Gestione Tecnica: Gestisci i file NIfTI come volumi 4D.

- Selezione delle Sequenze (Canali):

  - Azione: Estrai solo i canali FLAIR e T1-Gd (T1 post-contrasto).

  - Giustificazione ("Perché?"):

    - FLAIR: Sopprime il segnale dell'acqua libera (ventricoli neri), ma lascia iperintenso l'edema (bianco). È fondamentale per definire l'estensione totale della patologia (Whole Tumor) senza confondersi con il liquido cerebrospinale.

    - T1-Gd: Il mezzo di contrasto (Gadolinio) si accumula nelle zone attive dove la barriera emato-encefalica è rotta. Offre il massimo contrasto per il nucleo tumorale (Tumor Core).

  - Cosa Scartare: Esplicita nel report di aver scartato T2 (ambiguità tra edema e ventricoli, entrambi bianchi) e T1 nativa (basso contrasto dei bordi), poiché avrebbero introdotto troppi falsi positivi per le tecniche tradizionali.

FASE 2: Pipeline di Preprocessing "State of the Art"

Obiettivo: Preparare i dati affinché siano statisticamente confrontabili e privi di artefatti. Questa è la fase dove dimostri la "robustezza".

- Denoising (Riduzione Rumore):

  - Tecnica: Filtro Mediano 3D (o 2D slice-by-slice con kernel $3\times3$).

  - Giustificazione: A differenza del filtro Gaussiano, che sfoca i bordi, il filtro mediano è Edge-Preserving. Rimuove il rumore "Rician" tipico della MRI mantenendo nitidi i contorni del tumore, essenziale per la successiva segmentazione Edge-based.

- Bias Field Correction (Correzione Disomogeneità):

  - Tecnica: Filtraggio Omomorfico nel dominio della frequenza.

  - Giustificazione: Rimuove le variazioni di illuminazione a bassa frequenza causate dalle bobine magnetiche. Separa la componente di illuminazione (bias) dalla riflettanza (tessuto), rendendo l'istogramma più pulito.

- Mask Refinement

  - Tecnica: Thresholding minimo + Riempimento buchi (imfill) + Filtro area (bwareafilt).

  - Giustificazione: L'analisi preliminare ha mostrato che i dati BraTS sono già skull-stripped. Pertanto, il modulo viene adattato non per rimuovere il cranio (assente), ma per pulire il "rumore digitale" di fondo e garantire che la normalizzazione avvenga solo sui pixel cerebrali.

- Normalizzazione (Standardizzazione):

  - Tecnica: Z-Score (Standardizzazione) calcolato solo all'interno della maschera cerebrale.

  - Giustificazione: Trasforma i valori di intensità (arbitrari) in deviazioni standard (Media=0, Sigma=1). Questo è cruciale per l'SVM, che richiede dati sulla stessa scala, e permette di usare le stesse soglie di thresholding su pazienti diversi.

FASE 3: Segmentazione (Generazione Candidati)

Obiettivo: Generare regioni di interesse (ROI) che potrebbero essere tumore. Confrontare approcci diversi.

- Approccio A: Thresholding-based (Otsu):

  - Cosa: Otsu Multilivello (2 o 3 classi: sfondo, cervello sano, tumore).

  - Pro/Contro: Veloce e automatico, ma soffre se l'istogramma non è bimodale perfetto.

  - Uso: Ottimo come baseline.

- Approccio B: Region-based (Region Growing):

  - Cosa: Crescita della regione a partire da un seed automatico (punto a massima intensità nella ROI).

  - Giustificazione: Sfrutta la continuità spaziale. Risolve il problema di Otsu dove pixel isolati vengono classificati erroneamente. È più robusto per masse compatte.

- Approccio C: Edge-based (Canny + Morphological Closing):

  - Cosa: Rilevamento bordi con Canny, seguito da chiusura morfologica per "tappare" i buchi nel perimetro.

  - Criticità: Molto sensibile al rumore (ecco perché il Denoising Mediano era vitale).

- Post-Processing Morfologico:

  - Tecnica: Opening (per rimuovere piccoli punti isolati/rumore) seguito da Closing (per compattare la forma del tumore).

FASE 4: Validazione Machine Learning (SVM)

Obiettivo: Passare dalla "Segmentazione" alla "Classificazione". Ridurre i Falsi Positivi generati nella Fase 3.

- Logica (Object-Based Classification):

  - Non classifichi i singoli pixel (lento), ma le regioni intere trovate nella Fase 3.

  - L'SVM funge da "Giudice": decide se una regione è Vero Tumore o Falso Positivo.

- Feature Extraction:

  - Per ogni regione candidata, estrai vettori di feature:

    - Morfologiche: Area, Perimetro, Circolarità (i tumori sono irregolari, gli artefatti spesso tondi o puntiformi).

    - Statistiche: Media intensità, Deviazione standard, Skewness.

    - Texture (Avanzato): Matrici GLCM (Contrasto, Energia). I tumori hanno una tessitura caotica rispetto al tessuto sano.

- Addestramento SVM:

  - Setup: Dividi il dataset in Training Set (es. 80%) e Test Set (20%).

  - Ground Truth: Etichetta le regioni come "1" (Tumore) se si sovrappongono alla maschera manuale del medico (Intersection over Union > 50%), altrimenti "0".

  - Ottimizzazione: Usa Grid Search con Cross-Validation (k-fold=5) per trovare i migliori iperparametri (C, gamma) e kernel (RBF è solitamente il migliore). Questo evita l'overfitting.

FASE 5: Risultati e Reportistica

Obiettivo: Sintetizzare il lavoro in modo scientifico. Non basta dire "funziona", bisogna quantificare quanto bene.

- Metriche di Valutazione:

  - Metriche Spaziali (Segmentazione):

    - Dice Coefficient: La metrica regina. Misura la sovrapposizione tra la tua segmentazione e la verità (0=no sovrapposizione, 1=perfetta).

    - Jaccard Index: Simile al Dice, ma penalizza di più gli errori.

  - Metriche di Classificazione (SVM):

    - Sensitivity (Recall): Quanto tumore vero ho trovato? (Cruciale in medicina: non vogliamo perdere tumori).

    - Specificity: Quanto tessuto sano ho evitato di tagliare?

    - ROC Curve: Da mostrare per valutare la capacità discriminante dell'SVM.

- Struttura del Report (Deliverable):

  - Visualizzazione Qualitativa: Inserisci figure a pannelli (Montage) che mostrano:

    - Colonna 1: Immagine Originale vs Processata.

    - Colonna 2: Segmentazione Otsu vs Region Growing vs Canny.

    - Colonna 3: Segmentazione Finale raffinata da SVM sovrapposta alla Ground Truth (es. contorno verde = tuo, contorno rosso = medico).

  - Visualizzazione Quantitativa (Tabelle e Grafici):

    - Una Tabella Riassuntiva con le medie di Dice/Sensitivity per ogni tecnica.

    - Un Boxplot dei punteggi Dice: dimostra la stabilità (varianza) del metodo su pazienti diversi.

  - Analisi delle Criticità: Dedica un paragrafo ai casi di fallimento. Esempio: "Il metodo Region Growing ha fallito nei tumori necrotici (buchi scuri al centro) perché il criterio di omogeneità non veniva rispettato." Questo denota grande onestà intellettuale.

Seguendo questo schema, copri ogni requisito della tua proposta con un livello di dettaglio e giustificazione che punta all'eccellenza accademica.

I grafici e i risultati devono essere salvati rispettivamente in formato png e csv nella cartella locale dei risultati per integrazione successiva nel report

Capire se bisogna salvare i dati preprocessati e postprocessati o se non serve e basta solo fare le operazioni internamente a runtime.